# 【常⻅品牌电视、盒⼦、投影安装第三⽅应⽤的⽅法】

1、海尔电视

将 U 盘插⼊电视 USB 接⼝，打开电视主⻚的【本地媒体】选项，点击进⼊。选择【全部】，点击 U 盘，找到安装包点击安装，在安装过程中出现⻛险提示点击继续安装即可。

2、海信电视

将 U 盘插⼊电视 USB 接⼝，打开电视设置，选择【更多设置】，选择【通⽤】>【商场模式】>【开启】，选择【应⽤】>【我的应⽤】>【媒体中⼼】，找到安装包点击安装即可。没有媒体中⼼的在主⻚找⼀下 U 盘助⼿并打开，后再找到安装包点击安装即可。各别⽼型号机器还需要将 app 扩展名更改为.znds 并使⽤防屏蔽版本。

3、极⽶投影仪

先⽤电脑打开 U 盘，将 APK ⽂件后缀名修改为 APKI 后，再将 U 盘插⼊投影仪 USB 接⼝，打开 U 盘，也可以从【我的】>【资源管理器】中打开 U 盘。点击 U 盘⾥的安装包，选择

【其它】，【软件包安装程序】安装即可。

4、华为&荣耀

将 U 盘插⼊电视 USB 接⼝，在⾸⻚选择【全部应⽤】>【媒体中⼼】>[U 盘】>【⽂件】，选择安装包，按确认。安装时，在弹框中，点【继续安装】。安装完成后，在智慧屏【⾸

⻚】>【全部应⽤中】就可以看到了。如果弹出提示“暂不⽀持未知来源应⽤安装”可能是智慧屏未升级到最新版本。在⾸⻚选择【设置】>【系统】>【软件更新选择更新即可。

5、天猫魔盒

先打开盒⼦设置，找到【安全】>【未知来源】打勾。再将 U 盘插⼊ USB 接⼝，打开【我的应⽤】，选择多媒体播放找到 U 盘设备，打开装应⽤，点击安装即可。

6、⼩⽶电视

先打开⼩⽶电视【设置】>【账号安全】，将【安装末知来源的应⽤】设置为允许。再将 U盘播⼊ USB 接⼝，⼿动打开应⽤程席下的【⾼清播放器】选择【设备】，选择【移动存储设备】进⼊ U 盘，找到安装包点击安装即可。部分设备更新到最新系统可能不能安装，可以⼿机下载安装⼩⽶电视助⼿，然后和电视在⼀个局域⽹络，连接上电视。点击管理-本地应⽤安装，找到需要安装的软件，直接安装即可。

7、创维&酷开电视

先在电视主界⾯选择【应⽤】>【应⽤搜索】，然后输⼊“当⻉市场”的⾸字⺟【DBSC)，将

【华数版当⻉市场】下载安装到电视上。再打开【当⻉市场】搜索“安装⼩助⼿”的⾸字⺟

【AZXZS)，下载并安装安装⼩助⼿。再将 U 盘插⼊电视 USB 接⼝，然后打开安装⼩助⼿，选择左上⻆的 U 盘安装】，然后就会⾃动扫描 U 盘上的安装包，找到安装包点击安装即可。

8、创维盒⼦

U 盘插⼊到盒⼦上正常会弹出菜单项，选择【⽂件管理】，找到安装包点击安装即可。

9、TCL&雷⻦

将 U 盘插⼊电视 USB 接⼝，打开【我的】>【电视卫⼠】(如果没有的话，在⾃带的应⽤商 店中下载⼀个，使⽤【欢视助⼿】也可以)，打开【应⽤管理】>【极速安装】，打开 U 盘，找到安装包点击安装即可。

10、索尼电视

将 U 盘插⼊电视 USB 接⼝，如果未识别拔出再插⼊。在电视主界⾯找到【安全和限制】服务，找到【未知来源】，洗择【开启上。返回电视丰界⾯，找到【应⽤助⼿】，⽂件路径选择【USB 路径】，选择⽂件夹【USB1】，找到安装包点击安装即可。如不显示安装包，请升级系统。如果 APP 出现问题的话，打开【设置】>【应⽤】>【应⽤助⼿】，然后【清除数据】。

11、东芝电视

先打开电视【设置】>【更多设置】>【通⽤】，选择开启【商场模式】。将 U 盘播⼊电视 USB 接⼝，电视会弹窗提示【已发现 U 盘】，按菜单键打开，找到安装包点击安装即可。 (如果没有的话，在⾃带的应⽤商店中搜索下载【欢视助⼿】在欢视助⼿⾥打开 U 盘找到安装包点击安装即可。

12、OPPO 电视

将 U 盘插⼊电视 USB 接⼝，在电视的⾸⻚选择右上⻆的 U 盘标识并打开，将遥控器的焦点移动到【我的⽂件】并停留，依次按下遥控器上的菜单键>菜单键>上>上>下>下按键。然后底部会显示[APK 应⽤显示已经开启】，打开 U 盘，找到安装包点击安装即可。

13、夏普电视

将 U 盘插⼊电视 USB 接⼝，打开【全部应⽤】>【媒体中⼼】>【⽂件】，找到安装包后打开，选择【安装】即可如果⽂件中找不到安装包或者⽆法安装，在【设置】>【应⽤管理】>【允许末知来源】中选择是即可。

14、⻜利浦电视

将 U 盘插⼊电视 USB 接⼝，找到【我的应⽤】>【媒体中⼼】，找到安装包点击安装即可。如果不显示内容的话，这个时候按下遥控器上的数字【147896】找到安装包点击安装即可。

15、康佳电视

将 U 盘插⼊电视 USB 接⼝，打开主⻚【应⽤】>【电视管家】>【安装包管理】，找到安装包点击安装即可。旧版本系统安装⽅法:将 U 盘播⼊电视 USB 接⼝，打开【⾦⼭卫⼠】，在

【安装包管理】中找到安装包点击安装即可。

16、乐视电视

先找到【应⽤】>【设置】>1 系统设置】>【通⽤】>【安全】>开启|未知来源的应⽤】。再将 U 盘插⼊电视 USB 接⼝，在【应⽤】>【⽂件管理】>【存储设备】中找到安装包点击安装即可。

17、PPTV 电视

将 U 盘播⼊电视 USB 接⼝，在电视主⻚打开【应⽤市场】>【媒体中⼼】，找到安装包点击安装即可。

18、微鲸电视

先在电视主贡选择【设置】>【通⽤】>【安全】>【安装末知来源应⽤】设置为允许。再将 U 盘插⼊电视 USB 接⼝，可以在【我的应⽤】中，选择 U 盘安装，系统会⾃动检测 U盘，打开找到安装包点击安装即可。如果弹窗消失了，找到安装包点击安装即可

19、爱普⽣

将 U 盘插⼊ USB 接⼝，打开【本地⽂件管理】>【全部⽂件】>【移动设备】找到 U 盘，找到安装包点击安装即可。

20、⻓虹电视

将 U 盘插⼊电视 USB 接⼝，在【系统】>【媒体中⼼】>【设备】打开 U 盘，找到安装包点击安装即可。

21、其它电视

将 U 盘插⼊电视 USB 接⼝，在【电视桌⾯】>找到【我的应⽤】>找到【⽂件管理】或者

【媒体中⼼】>找到 U 盘安装包>点击安装即可。也许以上的安装⽅法可能并不全，或者失效了；

如果你有最新的安装⽅法可以留⾔告诉⼤家。